# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАМКОВ 49771/ 49571)

- ПОСЛЕ ЗАПИРАНИЯ СУВАЛЬДНОГО ЗАМКА ВСТАВЬТЕ В КЛЮЧЕВИНУ ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ MMCODE. КАК ТОЛЬКО СИСТЕМА ЕГО РАСПОЗНАЕТ , ЗАГОРИТСЯ ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР , ПОСЛЕ ЭТОГО КЛЮЧ НУЖНО ВЫНУТЬ.

- КОГДА КЛЮЧ ВЫНУТ , ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР-СНАЧАЛА НА 1 СЕКУНДУ , А ЗАТЕМ , КОГДА СИСТЕМА ЗАБЛОКИРУЕТСЯ ,- НА 6 СЕКУНД(ЭТО ОЗНАЧАЕТ , ЧТО ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ЗАКРЫТ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК БЛОКИРУЕТ ДВИЖЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТЯГ ОСНОВНОГО СУВАЛЬДНОГО ЗАМКА , ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРИ ЗАКРЫТОМ ЭЛЕКТРОННОМ ЗАМКЕ НЕВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ ОСНОВНОЙ ЗАМОК.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОСНОВНОЙ ЗАМОК НЕ ЗАКРЫТ , ЗАКРЫТ НЕ ПОЛНОСТЬЮ , ИЛИ ЖЕ ЕСЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК MMCODE РАЗБЛОКИРОВАН ИЗНУТРИ , МОРГАЕT КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР ,

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ ОБ ОШИБКЕ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК MMCODE, ВСТАВЬТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ В КЛЮЧЕВИНУ.

КАК ТОЛЬКО СИСТЕМА ЕГО РАСПОЗНАЕТ , ЗАЖГЕТСЯ ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР , ПОСЛЕ ЧЕГО КЛЮЧ НУЖНО ВЫНУТЬ ИЗ КЛЮЧЕВИНЫ

ЗАТЕМ ЗЕЛЕНЫЙ ИНДЕКАТОР ЗАГОРИТСЯ ЕЩЕ РАЗ ( ПРИМЕРНО НА 6 СЕКУНД)  , ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ , ЧТО MMCODE  ОТКРЫТ.

ПЕРЕКОДИРОВКА

В СЛУЧАЕ КРАЖИ ИЛИ ПОТЕРИ КЛЮЧА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ В АВТОРИЗОВАННЫХ ЦЕНТРАХ ЛИБО У ДИЛЛЕРОВ НОВЫЙ КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ MMCODE И ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ СИСТЕМУ САМОСТОЯТЕЛЬНО . В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕКОДИРОВКУ МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО СО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ДВЕРИ. ДЛЯ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ НУЖНО ВСТАВИТЬ В КЛЮЧЕВИНУ MMCODE ПРОГРАММИРУЮЩИЙ(ЦВЕТНОЙ) КЛЮЧ ИЗ СТАРОГО НАБОРА , А ЗАТЕМ ИЗ НОВОГО НАБОРА. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗАГОРИТСЯ ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКОТОР , УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ТО , ЧТО СИСТЕМА ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНА НА НОВЫЙ КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ И СТАРЫЙ КОМПЛЕКТ НЕ РАБОТАЕТ.